ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЧЕРНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(Тегульдетский район Томская область)

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Новосибирск – 2013 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЧЕРНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(Тегульдетский район Томская область)

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Генеральный директор                                                              Долнаков А.П.

Начальник проектного отдела                                                  Щетникова Н.А.

Новосибирск – 2013г.

Авторский коллектив

Генеральный директор                                                                      А. П. Долнаков

Начальник отдела территориального планирования

и градостроительного проектирования                                       Н.А. Щетникова

Архитектор                                                                                             А.В. Цыс

Градостроитель проекта                                                                  А. А. Шабурова

Главный инженер                                                                             Ю. С. Кузнецов

Авторский коллектив выражает глубокую признательность Главе Черноярского сельсовета Анатолию Ивановичу Попову за помощь и поддержку исполнителей настоящей работы на всех этапах разработки генерального плана.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том I. |  |  |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана Том II. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| Положения о территориальном планировании |  |  |  |
| 1 | Карта границ и планируемого размещения объектов местного значения МО Черноярское сельское поселение, п. Черный Яр, п. Орловка | М 1:50000 1:5000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого функционального зонирования территории МО Черноярское сельское поселение, п. Черный Яр, п. Орловка | М 1:50000 1:5000 | ГП-2 |
| 3 | Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры МО Черноярское сельское поселение, п. Черный Яр, п. Орловка | М 1:50000 1:5000 | ГП-3 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| 4 | Ситуационная схема |  | ГП-4 |
| 5 | Карта современного использования территории МО Черноярское сельское поселение, п. Черный Яр, п. Орловка | М 1:50000 1:5000 | ГП-5 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории и границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Черноярское сельское поселение, п. Черный Яр, п. Орловка | М 1:50000 1:5000 | ГП-6 |
| 7 | Карта распределения земель по категориям | М 1:50000 | ГП-7 |
| 8 | Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории МО Черноярское сельское поселение, п. Черный Яр, п. Орловка | М 1:50000 1:5000 | ГП-8 |
| Электронный диск с записями |  |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Комплексная оценка и современное состояние территории.................................................................................... |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Общие сведения.................................................................... |  | 5 |
|  | 1.2 | Природные условия и ресурсы территорий....................... |  | 9 |
|  | 1.3 | Технико-экономические основы развития......................... |  | 13 |
|  |  | 1.3.1 | Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие...................................... | 13 |
|  |  | 1.3.2 | Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения.............. | 15 |
|  |  | 1.3.3 | Жилищная сфера..................................................... | 24 |
|  |  | 1.3.4 | Социальная сфера................................................... | 24 |
|  | 1.4 | Транспортная инфраструктура............................................ |  | 28 |
|  | 1.5 | Инженерное обеспечение..................................................... |  | 28 |
|  |  | 1.5.1 | Водоснабжение....................................................... | 28 |
|  |  | 1.5.2 | Водоотведение......................................................... | 30 |
|  |  | 1.5.3 | Теплоснабжение...................................................... | 30 |
|  |  | 1.5.4 | Электроснабжение.................................................. | 30 |
|  |  | 1.5.5 | Связь и информация............................................... | 30 |
| 2. | Предложения по территориальному планированию................. |  |  | 32 |
|  | 2.1 | Архитектурно-планировочные решения генерального плана................................................................................. |  | 32 |
|  | 2.2 | Жилищная сфера................................................................... |  | 34 |
|  | 2.3 | Социальная сфера................................................................. |  | 35 |
|  | 2.4 | Производственная и коммунально-складская сфера......... |  | 40 |
|  | 2.5 | Транспортная инфраструктура............................................ |  | 40 |
|  |  | 2.5.1 | Внешний транспорт................................................ | 40 |
|  |  | 2.5.2 | Улично-дорожная сеть........................................... | 40 |
|  |  | 2.5.3 | Объекты транспортной инфраструктуры............. | 40 |
|  | 2.6 | Инженерная инфраструктура.............................................. |  | 41 |
|  |  | 2.6.1 | Водоснабжение....................................................... | 41 |
|  |  | 2.6.2 | Водоотведение......................................................... | 41 |
|  |  | 2.6.3 | Теплоснабжение...................................................... | 45 |
|  |  | 2.6.4 | Электроснабжение.................................................. | 47 |
|  |  | 2.6.5 | Связь и информация............................................... | 50 |
|  | 2.7 | Мероприятия по охране окружающей среды.................... |  | 52 |
|  | 2.8 | Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера................................................... |  | 58 |
| 3. | Технико-экономические показатели............................................. |  |  | 62 |

# 1 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

# 1.1 Общие сведения

Герб Тегульдетского района.

Схема расположения Тегульдетского района на территории Томской области

Схема Тегульдетского района.

Тегульдетский муниципальный район расположен в северо-восточной части Томской области на реке Чулым (приток Оби), в 170 км к востоку от железнодорожной станции Асино, в 260 км к северо-востоку от Томска. Образован в 1926 году. Площадь района 12,3 тыс. кв. км, что составляет 3,9% территории Томской области. Район граничит с Красноярским краем (на северо-востоке), с Зырянским районом и Кемеровской областью (на юге), с Первомайским и Верхнекетским районами (на западе). В состав Тегульдетского муниципального района входят: Тегульдетское, Берегаевское, Черноярское, Белоярское сельские поселения. Административным центром муниципального района является с. Тегульдет, которое одновременно является и административным центром Тегульдетского сельского поселения. Численность населения района на 1.01.2012 составляет 6686 человек.

Черноярское сельское поселение расположен в западной части Тегульдетского муниципального района, в состав Черноярского сельского поселения входят следующие населенные пункты: п. Черный Яр и п. Орловка. Численность постоянно зарегистрированного населения на 2012 г. Составляет 581 человек. Все население сельское. Административный центр Черноярского сельского поселения – п. Черный Яр. Расстояние от населенных пунктов до  административного центра сельского поселения: п. Орловка — 3 км. Расстояние до районного центра от поселка Черный Яр – 67 км, от п. Орловка – 69 км.

Историческая справка

Тегульдетский  район создан в 1936 г. по постановлению исполкома Запсибкрая (принято 20.11.1935 г., утверждено ВЦИК  СССР 20.01.1936 г.). Расположен на юго-востоке Томской области. Граничит на востоке с Красноярским краем, на юге - с Кемеровской областью, на юго-западе - с Зырянским районом, на западе - с Первомайским, на севере - с Верхнекетским. Его территорию делит на две части в своем среднем течении река Чулым - крупнейший правый приток Оби. Чулым долго, вплоть до сдачи автодороги  Большедорохово - Тегульдет, играл роль главной транспортной артерии.

Черноярское сельское поселение было образовано в 2006 году, в состав которого вошли два населенных пункта п. Чёрный Яр и п. Орловка, п. Чёрный Яр является административным центром поселения.

Поселок Черный Яр был основан в 1925 году, недалеко от реки Чулым на высоком Яру. Вся местность представляла собой глухую тайгу, так что издали яр казался черным, поэтому поселок получил такое название – Черный Яр.

Первыми поселенцами были выходцы из Могилевской Губернии Козлов Кузьма Васильевич и его земляки. Осваивать земли поселения начали с нынешней улицы Комсомольской, эти земли отвел Каштаковский сельский Совет Зырянского района. Семьи первых поселенцев в это время проживали в Каштаково.

Первоначально поселок Черный Яр относился к Зырянскому району и был образован для освоения лесосырьевой базы. В 30-е годы в поселке начались интенсивные лесозаготовки, к 48-му году лесозаготовки возросли, в результате чего был организован «Зырянский леспромхоз».

17 декабря 1962 года п. Черный Яр стал относиться к Тегульдетскому району. В то время в Черноярский Сельский Совет входило 5 поселков: п.Черный Яр, п.Орловка, п.Новая Деревня, п.Перевоз, п.Мокрое Болото.

В 1962 году поселок Черный Яр был довольно крупным поселком с численностью жителей около 2000 человек. В школе учились в 2-3 смены, именно поэтому в 1964 году открыли 9 класс, а далее и 10-й, так как до этого была восьмилетка, так появилась средняя школа.

В 60-х годах в поселке был клуб, библиотека, несколько продуктовых магазинов и один хозяйственный, пекарня, столовая, небольшая гостиница, баня, детский сад, больница, мастерская по пошиву одежды, шапок и по ремонту обуви, отдельная парикмахерская и фотография.

Все это появилось благодаря обширным лесозаготовкам, в то время работало 4 мастерских участка по заготовке древесины, функционировала узкоколейная железная дорога – УЖД, по которой производилась вывозка леса. С 1 января 1966 года Черноярское производство передали в ведение Берегаевского леспромхоза, в Черном Яре образовался «Черноярский лесопункт».

В 60-х годах электричество в п.Черный Яр поступало с собственной дизельной электростанции, которая прослужила до начала 80-х годов.

Также в п. Черный Яр был свой кирпичный завод, на котором делами кирпич для нужд п. Черный Яр и других близлежащих поселков.

До 1977 года автобусного сообщения поселков с райцентром и областным центром не было и перевозки пассажиров осуществлялись самолетом, летом дополнительно ходила грузовая машина крытая брезентом, которая в кузове возила людей в город. С начала 70-х годов стал ходить теплоход «Заря», а до этого людей перевозил по реке Чулым речной трамвай. По воспоминаниям старожилов, например, за заработной платой в райцентр с. Тегульдет ездили на лошади.

Что касается связи, то в начале 60-х годов в Черном Яре был телефонный коммутатор, телефонных точек было не много, только в организациях и у руководителей. Радио было во всех организациях, по которому вещали новости поселка – объем лесозаготовок, школьные новости и многое другое. В 1963 году в поселке появился первый телевизор.

Постепенно Черноярский сельский совет становился меньше если в 60-х годах в школе обучалось около 700 человек, то в 70-х их численность сократилась уже до 550 человек.

Поселки Новая деревня(1966), Мокрое болото(1972) и п.Перевоз(1976) в 70-х годах прекратили свое существование. Теперь в Черноярский сельский совет входили только п.Черный Яр и п.Орловка. Поселок Орловка был образован как сплавучасток, там жили в основном семьи сплавщиков. В п. Орловка были начальная школа, магазин и клуб. С 1 мая 1973 года «Черноярский лесопункт» был передан в Новотегульдетский леспромхоз.

В 80-х годах в п.Черный Яр инфраструктура поселка была еще достаточно развитой были и магазины, средняя школа, клуб и библиотека, детский сад, больница, мастерская по пошиву одежды, пекарня, почта, столовая. К 1989 году была построена новая двухэтажная кирпичная школа. Но численность населения в поселке падала, так в 1983 году родилось 17 детей, 1985 году – 11, 1987 – 14, а в 1990 году родилось всего 8 детей.

На 1 января 1988 года число хозяйств в поселке составляло 280, численность населения была 759 человек, КРС было 173 головы, свиней – 229, овец-260, коз-316.

В июне 1996 года образовался Черноярский ЛПК, в 1999 году на базе Черноярского ЛПК было организовано частное предприятие ООО «Чернолесье», которое в 2004году было закрыто и образовалось новое предприятие ООО «Лесстрой».

С 2006 года п.Черный Яр и п. Орловка были преобразованы в «Черноярское сельское поселение».

Коренное население района — чулымцы, сложившиеся в XVII—XVIII веках, как результат смешения тюркских групп и енисейских кыргызов с мелкими группами селькупов и кетов. Впоследствии в большой степени ассимилировались хакасами и русскими.

# 1.2 Природные условия и ресурсы территорий

Климат.

Климат района континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет -0,5оС, средняя максимальная температура наиболее холодного месяца - -19 оС, средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - +18,3 оС. Продолжительность безморозного периода 105 - 125 дней.

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, принимаемая в расчет при проектировании ограждающих конструкций и отопления, равна -40оС.

Продолжительность отопительного периода составляет 236 сутки при средней температуре воздуха -8,4о.

Продолжительность периода со средней суточной температурой < 0 оС составляет 179 дней.

Господствующее направление ветра южное, скорость – 4,7 м/сек.

Средняя дата прекращения заморозков в воздухе весной приходится на третью декаду мая – на открытых ровных местах и на первую декаду июня – в низких местах. Наиболее поздние заморозки весной могут быть и в последних числах июня, вероятность их равна 5-10%.

Средняя дата наступления первых заморозков приходится на 5-20 сентября, а самые ранние заморозки могут наступить 1-2 августа, вероятность наступления их также мала, 5-7%. Продолжительность безморозного периода в воздухе изменяется от 95-100дней на севере до 125 дней на остальной территории.

Влажность воздуха.

Абсолютная влажность изменяется с изменением температуры воздуха. Наибольшие величины наблюдаются летом, наименьшие – зимой.

В годовом ходе наиболее высокая относительная влажность воздуха в 13 час. наблюдается с ноября по февраль, средняя месячная величина ее в эти месяцы равна 70-80%. Период с мая по сентябрь характеризуется пониженными значениями относительной влажности воздуха, с минимумом в мае, 45-55%. Амплитуда колебаний относительной влажности за сутки в летнее время составляет 25-35%. Среднее число дней с влажностью воздуха ≤ 30% в мае изменяется по области от 6 до 22. О повторяемости 100-процентной влажности можно судить по числу дней с туманом.

Среднее число дней с туманом за год составляет 15-30, на долю туманов теплого периода (апрель-сентябрь) приходится 10-20 дней.

Осадки.

Годовой ход осадков имеет минимум в феврале, 10-20 мм, и максимум в июле-августе, 60-90 мм. Число дней с осадками 0.1 мм и более равно 170-180. За год выпадает в среднем 482 мм осадков (мах-645 мм, мin-383 мм). Наибольшее количество осадков (43%) выпадает в июле-августе. Максимальное суточное количество осадков составляет 76 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде октября: 27-31 октября. Самое раннее образование устойчивого снежного покрова может быть в конце первой начале второй декады октября, вероятность образования устойчивого снежного покрова в такие ранние сроки составляет 5-7%. Глубина снежного покрова достигает 0,68 м.

Разрушение устойчивого снежного покрова завершается во второй и третьей декадах апреля. Вероятность дат разрушения устойчивого снежного покрова в отдельные годы при средней дате 30 апреля в 90% лет приходится на 13 мая и раньше. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 175-185 дней.

Ветер

Преобладающее  направление ветра – южное.

Преобладающим направлением ветра на большей части территории во все сезоны года является южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра 2-4 м/сек. Наиболее ветреный месяц – май. Средняя месячная скорость ветра в мае равна 3-5 м/сек. Ежегодно бывают ветры со скоростью 15-20 м/сек. и один раз в 20 лет возможны ветры со скоростью до 34 м/сек.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха <8о C – 4,7 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с.

Рельеф и почвы

Рельеф местности сложный, полого-волнистый и увалистый. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 120-130 м над у.м. в пойме р. Чулым до 180-190 м над у.м. на водоразделе рек Чулым-Чичка-Юл и рек Четь-Долгоун в центральной и южной части района.

В почвенном покрове преобладают дерново-подзолистые, торфянисто-глеевые почвы и болотные верховые торфянистые. Промерзание почвы колеблется от 90 см на супесчаных почвах до 180 см и более - на суглинистых.

Растительность и животный мир.

Обширные площади Тегульдетского района покрыты лесами (1064,0 тыс. га). Лесистость – 92%. Площадь лесов, 1058 тыс. га., в том числе хвойные 272 тыс. га., лиственные - 742 тыс. га. Растительность здесь не имеет таежного характера. Лучшие леса подрайона – березняки кисличники и березняки кисличниково-хвощевые занимают около 55% лесопокрытой площади. Луговая растительность представлена заливными и суходольными лугами.

На территории Черноярского сельского совета расположен Южно-таежный природный заказник, в котором по берегам реки Четь произрастают пихтовые леса.

Условия зимовки сельскохозяйственных культур в большинстве лет благоприятные. Агроклиматические ресурсы здесь вполне благоприятны для произрастания озимой ржи, ранних и среднеспелых сортов яровой пшеницы, всех сортов ячменя, овса, гречихи, гороха, ранне- и среднеспелых сортов кукурузы на силос, раннеспелых сортов картофеля, льна масличного и долгунца, капусты всех сортов.

Гидрография.

Территория района покрыта развитой речной сетью - 642 реки общей протяженностью 3941 км, в том числе 75 рек протяженностью более 10 км, что определяет значительную изрезанность территории. Наиболее крупными являются Чулым, Улу-Юл, Четь, Чичка-Юл, Куендат. На территории района расположено 492 озера, большая часть которых находится в пойме р. Чулым. Общая площадь озер - 3,0 тыс.га, 60 озер имеют площадь более 10 га. Самые крупные озера - Тиголда (123 га), Зыряновская Курья (98 га), Заболотная Курья (93 га), Подковная Курья (84 га) и Мостовая Курья (68 га).

Основным источником питания рек являются зимние осадки, которые формируют 55 – 85% годового стока.

Повсеместно по территории распространены малые, преимущественно мелководные озера.

На водоразделах, поймах рек и нижних террасах расположены сфагновые болота.

Средняя многолетняя температура воды за теплый период 9,50С. Максимальная температура воды наблюдается в июле, среднемесячные значения ее составляют 16–180С.

По территории Черноярского сельского совета протекают две крупные реки. По северо-западной границе сельского совета протекает  река Чулым, кроме Чулыма территорию сельского совета пересекает его приток – река Четь.

Река Чулым – один из крупнейших притоков р. Оби, имеет протяженность 1733 км.

Основная часть реки расположена в Томской области. По характеру рельефа и уклона местности бассейн Чулыма в границах области равнинный. Здесь очень развитая пойма до 10 км, ширина русла реки 200-1200 м, глубина до 8 м. Берега песчаные, легко размываемые, что ведет к размыванию русла. Ложе песчано-глинистое с примесью гальки. Питание реки – за счет выпадения осадков и таяния высокогорных снегов. Сроки начала половодья колеблется в значительных пределах: от начала апреля до первых чисел мая. Дата перехода температуры воды через 0 градусов: 6-13 мая; 27 октября – 8 ноября. В бассейне реки обитают 30 видов рыб.

Природные ресурсы

Полезные ископаемые района представлены следующими месторождениями:

- Тегульдетское месторождение кирпичных глин располагается в 0,5 км юго-восточнее с. Тегульдета, условие залегания – пластообразное тело, способ добычи – открытым спосабом, запасы – 706 тыс.м 3, область использования – строительная промышленность, кирпич М-200. Месторождение в данное время не используется.

- Тегульдетское месторождение подземных питьевых вод. Месторождение располагается в 2,5 км юго-западнее Тегульдета, запасы 20 тыс. м 3.

Площадь лесов, 1058 тыс. га., в том числе хвойные 272 тыс. га., лиственные - 742 тыс. га. Запас деловой древесины составляет 35 млн. м 3, в том числе хвойные - 13,6 млн. м 3, лиственные - 21,4 млн. м 3. Расчетная лесосека, 1,6 млн. м 3. На территории района сосредоточено 3,48% запасов подземных вод области. Прогнозные ресурсы подземных вод составляют 2140 тыс. м 3/сут., утвержденные эксплуатационные запасы – 20 тыс. м 3/сут. Ежегодно на территории района добывается от 0,23 до 0,29 млн. м 3 артезианской воды. Тегульдетский район имеет потенциальные ресурсы дикоросов (грибов, ягод, кедрового ореха и т.д.). Биологические запасы грибов по Тегульдетскому району составляют 1 147,3 т. (2,27% от запасов Томской области, а эксплуатационные – 1,9%), хозяйственные запасы грибов – 336,2 т. (0,19%). Значительные площади и разнообразие угодий Тегульдетского района, его удаленность от областного центра и слабо развитая транспортная сеть являются причинами сохранения на его территории высокой численности охотничье-промысловых видов животных. Стерлядь является объектом федеральной собственности и одним из ценнейших видов рыб Обского бассейна. Две популяции стерляди выделяется на одном участке речной системы (притоке Оби - р. Чулым).

Рекреационные ресурсы

Тегульдетскому району присвоен статус экологически чистой территории России. На территории сельсовета находится зоологический заказник "Южно-таежный" площадью 4,0 тыс. га.

Южно-таежный заказник регионального значения создан в 1984 году на участке таежных пихтовых лесов Западной Сибири. Расположен на Западно-Сибирской равнине на берегах реки Четь, нижнее течение. Представляет собой массив леса из пихты сибирской в сочетании водными, болотными и др. компонентами ландшафта.

#### 1.3 Технико-экономические основы развития

#### 1.3.1 Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Развитие Черноярского сельского поселения связано с разработкой и заготовкой древесины. Благоприятные перспективы для развития этой отрасли промышленности, создание производственных мощностей для переработки древесины обословлены наличием обширных лесных территорий, имеющие запас деловой древесины более 0,1 млн. га и рентабельные для разработки.

Ведением лесного хозяйства, осуществлением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесных ресурсов занимается Тегульдетский лесхоз в составе 2 лесничеств - Черноярское и Четское.

Основным видом хозяйственной деятельности являются лесозаготовка и лесопереработка.

Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами. Основным видом хозяйственной деятельности являются животноводство, растениеводство, производство мяса и молока. Население имеет возможность реализовывать сельскохозяйственную продукцию через закупочные предприятия.

Наличие месторождений глины предопределяет развитие предприятий по производству строительных материалов. Проектом предусматриваются трудовые территориальные ресурсы для этих целей.

Транспортные услуги оказывают автотранспортные предприятия и частные предприниматели.

Услуги телефонной связи в поселке предоставляет филиал ОАО «Сибирьтелеком». Почтовую связь осуществляет филиал Асиновского почтамта УФПС Томской области. Численность работающих в этой сфере составляет 4 человека. На первую очередь строительства численность работающих увеличится до 6 человек и на расчетный срок достигнет 8 человек.

Строительство жилых и общественных зданий в поселке осуществляются, главным образом, предприятиями малого бизнеса и организациями с. Тегульдет. На перспективу с развитием хозяйственного комплекса и увеличением населения возрастет численность работающих в этой отрасли. На первую очередь численность работающих составит 5 человек, на расчетный срок 7 человек.

Структура управления представлена администрацией Черноярского  сельсовета с численностью работающих- 7 человек.

Таким образом, в производственной сфере занято 86 человек.

Развитие малого предпринимательства приобретает все большее экономическое, политическое, социальное значение, способствуя созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. Благодаря данному сектору экономики создается рыночная инфраструктура, появляется конкуренция, происходит реальный отбор того, что наиболее важно и  необходимо. Для устойчивого развития экономики поселка необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в лесном и сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. Динамичный строительный рынок ориентирует  создание малых предприятий по производству строительных материалов. В поселениях целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться торговле, бытовых и коммунальных услугах. Проектом предусматривается территориальные и трудовые ресурсы для развития малого бизнеса.

Реализация данного проекта позволит решить и ряд социальных проблем – это дополнительные рабочие места, строительство жилья, увеличение доходов населения.

МО Черноярское сельское поселение имеет все предпосылки для развития. Оно характеризуется наличием благоприятных природных ресурсов – земельными, водными, охотничье-промысловыми, рыбными ресурсами, наличие крупных лесных массивов. В поселении имеются достаточные территориальные и трудовые и ресурсы. В настоящее время хозяйственный профиль определяется предприятиями по заготовке и переработке древесины. На перспективу проектом предлагается развитие сельскохозяйственной отрасли, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов, производству строительных материалов. Дальнейшее развитие и хозяйственный профиль поселения будут определяться фактическими инвестициями. Важным фактором развития поселения будет являться участие муниципального образования в реализации приоритетных национальных проектов («Развитие АПК», «Доступное и комфортное жилье»), федеральных и областных целевых программ.

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения Черноярского сельского поселения представлена амбулаторно-поликлиническим отделением на 30 пос./смену. Численность работающих в учреждении здравоохранения составляет 4 человека.

Учреждения образования представлены общеобразовательной школой на 168 мест. Численность работающих в этих учреждениях составляет 17 человек.

В системе учреждений культуры находится центр творчества и досуга на 50 мест. Численность работающих в этих учреждениии составляет  4 человека.

В поселении зарегистрировано 5 предприятий розничной торговли. Общей численностью работающих в сфере торговли – 15 человек.

Численность работающих в учреждениях жилищно-коммунального и бытового обслуживания составляет – 10 человек.

Таким образом, численность работающих в учреждениях обслуживания составляет – 44 человека. На первую очередь строительства численность работающих увеличится до 93 человека, на расчетный срок достигнет 130 человек.

В структуре населения поселка численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 127 человек. Они в случае возникновения в поселении какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того, учитывая возможные масштабы развития производства, предусмотрен дополнительный резерв в 25 человек.

#### 1.3.2 Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения

Численность населения Черноярского сельского поселения по данным администрации на 01.01. 2013г. составляло 1272 человека.

Динамика численности населения по годам приведена в таблице № 1.

Динамика численности населения

### Таблица № 1

| № п.п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Человек | % к населению |
| 1. | Численность населения на конец года, .чел. | 676 | 673 | 657 | 672 | 657 | 633 | 619 | 597 | 648 | 100,0 |
| 2. | Число родившихся, чел. | 11 | 8 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1,2 |
| 3. | Число родившихся на 1000 населения | 16,3 | 11,9 | 16,7 | 17,9 | 9,1 | 12,6 | 9,7 | 11,7 |  |  |
| 4. | Число умерших, чел. | 16 | 7 | 11 | 12 | 12 | 15 | 11 | 14 | 12 | 1,8 |
| 5. | Число умерших на 1000 населения | 23,7 | 10,4 | 16,7 | 17,9 | 18,2 | 23,7 | 17,8 | 23,4 |  |  |
| 6. | Естественный прирост (+,-) | -5 | 1 | 0 | 0 | -6 | -7 | -5 | -7 | -4 | -0,6 |
| 7. | Естественный прирост на 1000 населения | -7,4 | 1,5 | 0 | 0 | -9,1 | -11,1 | -8,1 | -11,7 |  |  |
| 8. | Миграционный прирост (+,-) | 2 | -2 | -16 | 15 | 30 | 6 | 20 | -9 | 6 | 0,9 |
| 9. | Общий прирост (+,-) | -3 | -1 | -16 | 15 | 24 | -1 | 15 | -16 | 2 | 0,3 |

Динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Томской области и Тегульдетского административного района. За рассматриваемый период наблюдается отрицательная тенденция роста численности населения. Изменение численности населения происходит за счет естественного и механического прироста.

Число родившихся за период 2006-2013гг. колеблется по годам от 6 до 12 человек и составляет в среднем 8 человек. Показатель смертности на 1000 жителей составляет от 10,4 в 2007г. и 23,7 в 2006 и 2011 годах.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Изменения возрастной структуры населения Черноярского сельсовета по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице № 2.

Возрастная структура населения

Таблица № 2

| № п\п | ###### Возрастная структура | # На начало 2012г. |  | # На начало 2013г. |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен- ность, чел. | % к общ. численности населения | Числен- ность, чел. | % к общ. численности населения | Числен-ность, чел. | % к общ. Численности населения | Числен-ность, чел. | % к общ. численности населения |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 115 | 18,6 | 111 | 18,6 | 117 | 18,9 | 125 | 19,3 |
|  | дети 0-6 лет | 56 | 9,1 | 57 | 9,5 | 59 | 9,6 | 64 | 9,9 |
|  | дети 7-15 лет | 59 | 9,5 | 54 | 9,1 | 58 | 9,3 | 61 | 9,4 |
| 2. | Трудоспособный возраст, из них: | 367 | 59,3 | 351 | 58,8 | 362 | 58,4 | 377 | 58,0 |
|  | женщины 16-55 лет | 157 | 25,4 | 143 | 24,0 | 148 | 23,8 | 153 | 23,6 |
|  | мужчины 16-60 лет | 210 | 33,9 | 208 | 34,8 | 214 | 34,6 | 224 | 34,4 |
| 3. | ###### Старше трудоспособного возраста, из них: | 137 | 22,1 | 135 | 22,6 | 141 | 22,7 | 148 | 22,7 |
|  | женщины | 87 | 14,0 | 87 | 14,6 | 91 | 14,6 | 95 | 14,6 |
|  | мужчины | 50 | 8,1 | 48 | 8,0 | 50 | 8,1 | 53 | 8,1 |
|  | Всего: | 619 | 100,0 | 597 | 100,0 | 620 | 100,0 | 650 | 100,0 |

Из 597 населения, проживающего в поселениях 111 – это дети в возрасте до 15 лет, 135 – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составляло 351 человек.

Администраций сельского поселения разработаны программные меры по демографическому развитию Черноярского сельского поселения и определены приоритетные задачи по повышению рождаемости и сокращению смертности, созданию условий для положительных миграционных процессов.

Основной проблемой поселения является занятость населения. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливает дефицит квалифицированных рабочих кадров, особенно в сельском хозяйстве и малом бизнесе. Численность трудовых ресурсов работающих в поселении, а также за пределами сельского поселения в 2013 году составляла 356 человек или 59,7% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 206 человек или 34,5%. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 150 человек. Это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте.

В градообразующих отраслях занято 86 человек, в обслуживающих – занято 44 человека, что составляет от общей численности населения соответственно 14,4 и 7,4 %.

В последние годы уровень безработицы составлял 0,5% от общей численности населения.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

На первую очередь строительства численность занятых в экономике достигнет 262 человек или 42,3% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 115 человек (18,5%), в обслуживающих – 93 человека (15,0%). К концу расчетного периода будет занято в экономике 300 человек или 46,2 % от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 155 человек (23,9%), в обслуживающих 130 человек (20,0%).

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, ориентировочный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице № 3.

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям

Таблица № 3

| № п\п | Показатели | Исходный 2012год |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населению | человек | % к населению | человек | % к населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего: | 356 | 59,7 | 369 | 59,5 | 385 | 59,3 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 351 | 58,8 | 362 | 58,4 | 377 | 58,0 |
|  | в) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 5 | 0,9 | 7 | 1,1 | 8 | 1,3 |
| 2. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Занято в экономике |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: | 206 | 34,5 | 262 | 42,3 | 300 | 46,2 |
|  | а) в градообразующих отраслях - всего | 86 | 14,4 | 115 | 18,5 | 155 | 23,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | -промышленность | 55 | 9,2 | 63 | 10,2 | 74 | 11,4 |
|  | -лесное и сельское хозяйства | 3 | 0,5 | 4 | 0,7 | 18 | 2,7 |
|  | -транспорт, связь | 4 | 0,7 | 6 | 0,9 | 8 | 1,3 |
|  | -строительство | 3 | 0,5 | 5 | 0,8 | 7 | 1,1 |
|  | -органы управления, операции недвижимостью | 7 | 1,2 | 8 | 1,3 | 9 | 1,4 |
|  | - прочие предприятия | 14 | 2,3 | 14 | 2,2 | 14 | 2,2 |
|  | -резерв | - | - | 15 | 2,4 | 25 | 3,8 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 44 | 7,4 | 93 | 15,0 | 130 | 20,0 |
|  | в) прочие занятые | 76 | 12,7 | 54 | 8,8 | 15 | 2,3 |
|  | Б. Учащиеся 16- ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 23 | 3,9 | 26 | 4,1 | 28 | 4,3 |
|  | В. Численность занятых в домашнем и личном подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте | 12 | 2,0 | 12 | 2,0 | 14 | 2,2 |
|  | Г. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой | 112 | 18,8 | 66 | 10,6 | 40 | 6,2 |
|  | Д.Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 3 | 0,4 |
| 3. | Население, всего | 597 | 100,0 | 620 | 100,0 | 650 | 100,0 |

Расчет перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СНиПов, данные администрации рабочего поселка.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (численность градообразующей группы, механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения.

Общая численность населения рассчитана по формуле :

H =              А х 100                    ,  где

Т-а-в-d-к+m-Б-П

А – абсолютная численность градообразующих кадров,

(на 1ю  очередь -115, на расчетный срок – 155) чел.;

Т – численность населения в трудоспособном возрасте,

(на 1ю  очередь – 58,4, на расчетный срок – 58,0) %;

а – численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте, (на 1ю  очередь- 2,0 , на расчетный срок – 2,2) %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, (на 1ю  очередь-4,1, на расчетный срок – 4,3) %;

d – численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой, (на 1ю  очередь- 10,6, на расчетный срок 6,2) %;

k – численность лиц, зарегистрированных на бирже труда, (на 1ю  очередь- 0,5 на расчетный срок – 0,4) %;

m – численность работающих пенсионеров, (на 1ю  очередь- 1,1, на расчетный срок – 1,3) %;

Б – численность обслуживающей группы населения, (на 1ю  очередь- 15,0 на расчетный срок – 20,0) %;

П – прочие занятые (на 1ю  очередь- 8,8, на расчетный срок – 2,3) %.

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчета населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

• лица занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;

• инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

• 100% учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

• лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве.

На период проектного срока численность занятых в экономике увеличится с 206 до 300 человек за счет новых мест приложения труда на предприятиях Черноярского сельсовета.

Обслуживающая группа увеличится с 7,4% до 20,0%. Рост обслуживающей группы обусловлен перспективным развитием учреждений бытового обслуживания.

H1 =                    115х 100                      .

58,4-2,0-4,1-10,6-0,5+1,1-15,0-8,8

H р.срок  =                    155 х 100                      .

58,0-2,2-4,3-6,2-0,4+1,3-20,0-2,3

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 620 человек, на расчетный срок – 650 человек.

Расчет по  методу демографического прогноза

Для того, что бы определить насколько расчетная численность населения будет в перспективе обеспечена ожидаемым приростом в результате естественного и механического изменения численности населения, использован метод демографического прогноза.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+E+M100)t

где Ho  - ожидаемая численность населения;

H – численность населения на исходный год;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Н1 =597 (1+  -0,6+0,9)10

100

Нр.срок =  597 (1+  -0,6+0,9)20

100

Согласно приведенным расчетам численность населения составит на первую очередь – 615 человек, на расчетный срок – 634 человека.

Сравнивая между собой расчетную и прогнозируемую численность населения, можно сделать вывод, что величина расхождения между этими расчетами не велика. Расчетная величина численности населения представляется более реальной, чем прогнозируемая и поэтому в дальнейших расчетах отдано предпочтение расчетной величине численности населения.

Факторами увеличения численности населения являются развитие градообразующих и обслуживающих отраслей, а так же наличие территориальных  и трудовых ресурсов.

Таким образом, ожидаемая величина численности населения Черноярского сельсовета принята:

- на I-ю очередь - 620 человек;

- на расчетный срок - 650 человек.

Прогноз численности населения Черноярского сельского поселения

## Таблица №4

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | 1 очередь 2023г. | Расчетный срок, 2033г. |
| 1. | п.Черный Яр | 576 | 599 | 630 |
| 2. | п. Орловка | 21 | 21 | 20 |
|  | Итого по Черноярскому сельскому поселению | 597 | 620 | 650 |

Прогноз численности населения по населенным пунктам Черноярского сельсовета в дошкольном возрасте (0-6 лет), человек

## Таблица №5

| № п/п | Наименование поселения | 2013г. | 1 очередь 2023г. | Расчетный срок, 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Черный Яр | 57 | 59 | 64 |
| 2. | п. Орловка | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Черноярскому сельскому поселению | 57 | 59 | 64 |

Прогноз численности населения по населенным пунктам Черноярского  сельсовета в школьном возрасте (7-17 лет), человек

## Таблица №6

| № п/п | Наименование поселения | 2013г. | 1 очередь 2023г. | Расчетный срок, 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Черный Яр | 53 | 58 | 61 |
| 2. | п. Орловка | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого по Черноярскому сельскому поселению | 54 | 58 | 61 |

Исходя из данной численности населения определены основные параметры развития поселка: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

#### 1.3.3 Жилищная сфера

Жилищный фонд

Существующий жилой фонд составляет 10688,7 м² общей площади. Жилой фонд поселения представлен 168 индивидуальными домами.

Население и жилой фонд населенных пунктов.

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица №7

| Сельсовет, (все н.п. в составе сельсоветов) | Фонд жилой площади (кв. м) | Количество домов. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2011/2012 годы, шт. | Построено домов за 2012год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Черный Яр | 10003,2 | 155 | - | - | - |
| п. Орловка | 685,5 | 13 | - | - | - |
| Итого по Черноярскому сельскому поселению | 10688,7 | 168 | - | - | - |

Существующая жилая обеспеченность составляет 17,9 м²/чел.

При недостаточности статистических данных показатели существующего жилищного фонда имеют оценочный характер.

#### 1.3.4 Социальная сфера

Задача оценки социальной сферы – выявить перечень существующих объектов, в том числе техническое состояние зданий, в которых они размещены, фактическую загруженность действующих объектов, рассчитать потребность в объектах социальной сферы и оценить обеспеченность населения.

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определен в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»". Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Социальная сфера населенных пунктов представлена следующими объектами:

Объекты образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения  Черноярского сельского поселения амбулаторно-поликлиническим отделением на 30 пос./смену.

Учреждения образования представлены общеобразовательной школой на 168 мест.

В системе учреждений культуры находится Центр творчества и досуга на 50 мест.

Перечень общеобразовательных школ Черноярского сельского поселения

Таблица 8

| № п/п | Наименование учреждения | Ведомственная подчиненность | Проектное кол-во мест | Фактическое кол-во мест | Численность персонала | Поселение | Улица | № дома | Год постройки | Этажность | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ Черноярская средняя общеобразовательная школа | РОО Администрации Тегульдетского района | 168 | 55 | 17 | Черноярское сельское поселение | Щитовая | 6 | 1989 | 2 | кирпич |

Перечень объектов культуры и досуга (отдыха и развлечений) Черноярского сельского поселения

Таблица 9

| № п\п | Тип учреждения | Количество мест | Численность персонала | Поселение | Улица | № дома | Год постройки | Этажность | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ « Центр творчества и досуга | 50 | 3 | Черноярское сельское поселение | Деповская | 7 | 1973 | 1 | брус |

Перечень объектов здравоохранения Черноярского сельского поселения

Таблица 10

| № п/п | Тип предприятия | Ведомственная подчинённость | Численность персонала | Кол-во койко-мест | Число посещений в смену | Поселение | Улица | № дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врачебная амбулатория | МБУЗ Тегульдетская центральная районная больница | 4 | 0 | 30 | Черноярское сельское поселение | Щитовая | 6 |

#### 1.4 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

На сегодняшний день по территории Черноярского сельского поселения проходит одна автомобильная дорога регионального значения и автомобильные дороги местного значения.

- В целом, обеспеченность внешними транспортными связями на территории Черноярского сельсовета достаточная.

Улично-дорожная сеть.

На сегодняшний день для улично-дорожной сети населенного пункта характерен переходный тип покрытия.

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:

- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»

- улично-дорожная сеть населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии;

- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

#### 1.5 Инженерное обеспечение

#### 1.5.1 Водоснабжение

В Черноярском сельском поселении существует централизованная система водоснабжения, с ручным разбором воды.

Водоснабжение поселений осуществляется от 7 скважин общей производительностью 240 м3/сут.

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения Черноярского сельского поселения на 2013 год.

Таблица 11

| Сельсоветы и населенные пункты | Количество артезианских скважин, ед. | Производительность скважин, м3\час |
| --- | --- | --- |
| п. Черный Яр | 7 | 10 |
| п. Орловка | - | - |

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления воды. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Баланс водоснабжения Черноярского сельсовета в 2011/2012 годах, тыс. м3

Таблица 12

| Наименование поселений, осуществляющих услуги водоснабжения | Поднято воды | Расход воды на собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| п. Черный Яр | 7062 | 121 | 7062 | 0 | 7062 | 6912 | 150 |
| п. Орловка | - | - | - | - | - | - | - |

Кроме низкого качества питьевой воды и не соответствие зачастую ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения района являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.

Состояние водопроводных сетей Черноярского сельсовета на 2013 год, км.

Таблица 13

| Муниципальное образование/ населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей | В том числе, нуждающихся в замене | Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Черный Яр | 0,5 | 0,4 | 80 |
| п. Орловка | - | - | - |

Из таблицы 13 видно, что 80,0 % имеющихся водопроводных сетей Черноярского сельсовета требуют замены.

В целом водопотребление сельских поселений Черноярского поселения характеризуется снижением объемов потребления воды в последние годы. Объемные показатели водопотребления приведены в таблице 14.

Водопотребление Черноярского сельсовета в 2012 году

Таблица 14

| Муниципальное образование | Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3 | Водопотребление на человека, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| п. Черный Яр | 7062 | 30 |
| п. Орловка | - | - |

Основными проблемами системы водоснабжения Черноярского сельского поселения являются:

- Существующие сооружения водоснабжения не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды, а так же необходимый объем для покрытия нужд потребителей.

- Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

- Недостаточная пропускная способность трубопроводов, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов.

- Высокая степень износа трубопроводов (износ 80 %).

- Отсутствие водопроводных сетей.

#### 1.5.2 Водоотведение

В Черноярском сельском поселении от жилой застройки и объектов соцкультбыта осуществляется в надворные уборные.

#### 1.5.3 Теплоснабжения

На территории Черноярского сельского поселения централизованным отоплением обеспечены здание администрации и средней школы в п. Чёрный Яр.

Теплоснабжение остальной части населения производится от индивидуальных источников тепла (печей).

#### 1.5.4 Электроснабжение

Электроснабжение Черноярского сельского поселения осуществляется от электроподстанции ПС 110/10 кВ, расположенной в с.Черный Яр, по распределительным сетям электропередач напряжением 10 кВ через трансформаторные подстанции (ТП). Питание ТП осуществляется по воздушным линиям (ВЛ).

#### 1.5.5 Связь и информация

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

Радиотелефонная связь

Радиотелефонная связь на территории Черноярского сельского поселения поддерживается компанией ОАО «Сибирьтелеком».

Сотовая связь

Услуги сотовой связи и доступ к интернету на территории Черноярского сельского поселения предоставляет «МТС» и «ВымпелКом».

Почтовая связь

Услуги почтовой связи на территории поселения предоставляет филиал Асиновского почтамта УФПС Томской области.

В настоящее время Российской почтой реализуются новые проекты: КиберПочта, КиберПресс, КиберДеньги, которые получают все большую популярность среди населения района.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)».

Телевизионное и радиовещание

Телевизионное и радиовещание обеспечивается техническими средствами Приморского филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», ОАО «Сибирьтелеком» и коммерческими телевизионными и радиовещательными компаниями.

#### 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

#### 2.1Архитектурно-планировочные решения генерального плана

Функциональное зонирование территории

На территории муниципального образования (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного использования;

- Зона акваторий;

- Зона природных территорий;

- Зона производственного и коммунально-складского назначения;

- Зона объектов специального назначения;

- Зона транспортных коридоров;

- Зона сельскохозяйственного назначения (лесопосадки).

Баланс территории по функциональному зонированию

Таблица№ 15

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Черноярского сельского поселения | 180700 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного использования | 198,1 | 0.1 |
| 2 | Зона акваторий | 20525,7 | 11,36 |
| 3 | Зона природных территорий | 159814,08 | 88,44 |
| 4 | Зона производственного и коммунально-складского значения | 4 | 0.002 |
| 5 | Зона объектов специального назначения | 3,58 | 0.002 |
| 6 | Зона объектов специального назначения (проект) | 0,72 | 0,0003 |
| 7 | Зона транспортных коридоров | 152,9 | 0,08 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного назначения (лесопосадки) | 0,92 | 0,0003 |

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- жилой индивидуальной застройки;

- жилой застройки на перспективу;

- общественно-делового назначения;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- производственного и коммунально-складского назначения;

- отдыха общего пользования;

- спортивного назначения;

- специального назначения;

- природных территорий;

- транспортных коридоров.

Баланс территории по функциональному зонированию

Таблица №16

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь населенного пункта п.Черный Яр | 173,74 | 100 |
| 1 | Зона жилой индивидуальной застройки | 78,79 | 45,3 |
| 2 | Зона жилой застройки на перспективу | 16 | 9,2 |
| 3 | Зона природных территорий | 53,12 | 30,6 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,49 | 0,3 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры (сущ.) | 0,15 | 0,09 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры (проект.) | 0,18 | 0,1 |
| 7 | Зона производственного и коммунально-складского назначения (сущ.) | 7,96 | 4,6 |
| 8 | Зона производственного и коммунально-складского назначения (проект.) | 2,4 | 1,4 |
| 9 | Зона общественно-делового назначения (сущ.) | 2,86 | 1,6 |
| 10 | Зона общественно-делового назначения (проект.) | 0,3 | 0,21 |
| 11 | Зона спортивного назначения | 0,9 | 0,5 |
| 12 | Зона специального назначения | 0,79 | 0,5 |
| 13 | Зона транспортных коридоров | 9,8 | 5,6 |
|  | Площадь населенного пункта п.Орловка | 24,36 | 100 |
| 1 | Зона жилой индивидуальной застройки | 10,86 | 44,56 |
| 2 | Зона природных территорий | 11,21 | 45,9 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,0007 | 0,01 |
| 5 | Зона транспортных коридоров | 2,23 | 9,15 |
| 6 | Общественно-деловая зона (проект) | 0,07 | 0,46 |

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно -пространственное решение территории Черноярского сельского поселения принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: водоёмы, лесные массивы;

- существующие транспортные связи;

- сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.

п. Черный Яр

Основными решениями генерального плана п. Черный Яр предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры поселка, а также определение территорий для размещения перспективной застройки на расчётный срок.

Планировочная структура обусловлена расположением п.Черный Яр на берегу озера окруженного лесными массивами. Основными композиционными осями являются ул.Южная, ул.Лесная, ул.Школьная, ул.Ленинская, ул.Комсомольская, ул.Больничная, ул.Таежная, ул.Зырянская и ул.Деповская. Композиционный каркас дополняют ул. Набережная, ул.Железнодорожная, ул.Студенческая. Вдоль основных композиционных осей группируются кварталы жилой застройки. Общественный центр расположен на пересечении ул. Ленинской с второстепенными улицами.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловленной сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки, а также на востоке села предлагается размещение новой жилой зоны.

Проектом генерального плана предлагается на востоке населённого пункта возле производственных территорий организовать общественно-деловую зону с размещением объектов административно-бытового назначения. У территории часовни предусмотрена зона отдыха общего пользования, также зону отдыха предлагается разместить возле стадиона. На востоке поселка предусмотрены зоны производственного назначения под размещение складов и производственных территорий по переработке древесины. Вдоль улицы Южной предлагается разместить дополнительную стоянку автомобильного транспорта.

п. Орловка

Основными решениями генерального плана п. Орловка предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры поселка. А также по главной улице предусмотрена организация общественно-деловой зоны под размещение объекта торгового назначения.

#### 2.2 Жилищная сфера

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей:

1. Население поселения составит 620 человек на первую очередь и 650 человек на расчетный срок.

2. Прирост населения на первую очередь составит 23 человек  на расчетный срок – 53 человек.

3. Расчетный коэффициент семейности принят 2,5.

4. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 23,0 м² общей площади квартиры на 1 человека на первую очередь и 25 м² общей площади квартиры на 1 человека на расчетный срок (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

5. Проектируемая усадьба принята 0,10-0,15 га.

Жилой фонд на конец расчетного срока (2033г.) должен составить 17,0 тыс. м² общей площади или 260 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). Жилой фонд на первую очередь (2023г.) должен составить 15,0 тыс. м² общей площади  или 248 квартир.

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

Таблица №17

| Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.13г., тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда первую очередь, тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда расчетный срок, тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| п.Черный Яр | 10,0 | 14,3 | 4,3 | 16,3 | 6,3 |
| п. Орловка | 0,7 | 0,7 | - | 0,7 | - |
| Итого по Черноярскому сельсовету | 10,7 | 15,0 | 4,3 | 17,0 | 6,3 |

#### 2.3 Социальная сфера

Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (2032 г.) выполнен согласно СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»" и приведена в таблице № 18 (в графе «Проектная мощность сохраняемого объекта» указаны мощности с учетом проектных решений по сносу).

- Расчет объектов социально-культурно-бытового обслуживания

- Таблица 18

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |

- Учреждения народного образования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место | 54 | - | - | - | - | - | Рекомендуется организация ДОУ в здании школы на 54 место в п.Черный Яр |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности – 100%, место | 61 | 168 | 168 | - | 168 | - | Рекомендуется сохранение школы на 168 мест |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10 % от общего числа школьников, место | 6 | - | - | - | - | - | Рекомендуется размещение внешкольных учреждений на 6 мест в здании школы |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Врачебная амбулатория | Объект | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | Сохранение существующей врачебной амбулатории |
| 2.2 | Аптека | По заданию на проектирование, объект | - | 1 | 1 | - | 1 | - | Сохранение существующего здания аптеки |
| 3. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 80 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек | 52 | - | - | - | - | 52 | Необходимо строительство физкультурно-спортивного сооружения |
| 3.2 | Спортивные залы общего пользования | 80 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек | 52 | - | - | - | - | 52 |  |
| 3.3 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек, м2 зеркала воды на 1 тыс. человек | 16 | - | - | - | - | 16 |  |
| 4. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дома культуры, клубы | 300 мест на 1 тыс. жителей мест на 1 тыс. жителей, место | 195 | 50 | 50 | - | - | 150 | Рекомендуется строительство здания ДК на 150 мест. |
| 4.2 | Сельские массовые библиотеки | 6 тыс.ед. хранения на 1 тыс. чел., тыс. ед. хранения | 3,9 | - | - | 3,9 | - | 3,9 | Организация книжного фонда до 3,9 тыс. экз. |
| 5. Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины продовольственных товаров | 100 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. чел. | 65 | - | - | - | - | - | Вместимость корректируется после проведения инвентаризации |
| 5.2 | Магазины непродовольственных товаров | 200 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. чел. | 130 | - | - | - | - | - | Вместимость корректируется после проведения инвентаризации |
| 5.3 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место на 1 тыс. человек | 26 | - | - | - | - | 26 | Рекомендуется строительство предприятий общественного питания на 26 мест |
| 5.4 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место на 1 тыс. человек | 5 | - | - | - | - | 5 | Рекомендуется строительство сервис-центров |
| 6. Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Прачечные | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. , кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 39 | - | - | - | - | 39 | Рекомендуется строительство сервис-центров |
| 6.2 | Химчистки | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел., кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 2,3 | - | - | - | - | 2,3 | Рекомендуется строительство сервис-центров |
| 6.3 | Бани | 7 мест на 1 тыс. человек, место на 1 тыс. человек | 5 | - | - | - | - | 5 | Рекомендуется строительство комплекса, включающего баню |
| 7. Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отделения банков |  | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 7.2 | Отделения и филиалы сберегательного банка (сберкассы) | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек, операционная касса | 1 | - | - | - | - | 1 | Рекомендуется создание встроенных помещений отделений сберегательного банка, включающих операционные |
| 8. Учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделение связи | По нормам и правилам министерств связи РФ, объект | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек, место | 4 | - | - | - | - | 4 | Рекомендуется строительство сервис-центров |
| 9.2 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95, машина | 2 | - | - | - | - | 2 | Необходимо строительство пожарного депо на 2 машины в северной части города |
| 9.3 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. человек, га | 0,156 |  |  |  |  |  |  |

#### 2.4 Производственная и коммунально-складская сфера

В п.Черный Яр генеральным планом предлагается упорядочение территории лесопереработки, также реорганизация территории пилорамы на востоке населенного пункта.

Предлагается размещение территории для предприятий коммунального обслуживания на востоке населенного пункта.

#### 2.5 Транспортная инфраструктура

#### 2.5.1 Внешний транспорт

Проектом генерального плана предлагается усовершенствовать полевую дорогу сообщением п. Черный Яр - д. Красная Горка до автомобильной дороги местного значения. Также усовершенствовать полевую дорогу проходящую по территории сельсовета из п. Четь-Конторка в Красноярский край до автомобильной дороги местного значения.

#### 2.5.2 Улично-дорожная сеть

Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов Черноярского сельского поселения, путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Улично-дорожная сеть

Таблица №19

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Черный Яр |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 15,02/ 66349584 |
|  | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 2,02/ 4068692 6,4/41145938 4,6/ 21131122 2/3832 |
|  | п. Орловка |  |  |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 1,19/ 723355 |
|  | В том числе: основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке | км / м2 км / м2 | 0,67/ 445089 0,52/ 278266 |

#### 2.5.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана размещение дополнительных объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования не предусмотрено.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки п. Черный Яр и п. Орловка предусмотрено осуществлять на территории приусадебных участков.

#### 2.6 Инженерная инфраструктура

#### 2.6.1 Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Черноярского сельского поселения.

Для водоснабжения Черноярского сельского поселения проектом предлагается:

- расширение существующих сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД. Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Водоснабжение Черноярского сельского поселения предусматривается от подземных вод, посредством скважинных водозаборов. На каждой скважине предусматривается установка водоочистных фильтров для доведения воды до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для водоснабжения поселений предлагается:

- - строительство в п.Черный Яр магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб, общей протяженностью магистральных линий 7,8 км.

- - строительство в п.Орловка магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, общей протяженностью магистральных линий 0,4 км;

- - строительство  в п.Орловка одной водозаборной скважины. Приблизительное местоположение показано на карте-схеме.

Для точного определения местоположения проектируемой  водозаборной  скважины необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001-ПЭ80 SDR11 или полипропиленовых труб ТУ-2248-032-00284581-98.

Водопроводные колодцы выполнить из стальной толстостенной трубы с усиленной гидроизоляцией диаметром не менее 1420 мм, толщиной стенки не менее 18 мм.

Предусмотреть теледиагностику водопроводной сети, во избежание засорения трубопроводов строительным материалом при монтаже сети.

Для удобства ремонта (без вскрытия дорожного полотна) при возникновении аварийной ситуации, сети, проходящие под дорогой, проложить в футляре.

Предусмотреть устройство люков, согласно ГОСТ 3634-99.

Окончательные решения о расположении куста скважин, количестве скважин, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

- 120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;

- 180 л/сут.  на человека, с ванными и местными водонагревателями.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Расчетное число одновременных пожаров на I очередь принимается равным 1 шт., расчетный расход воды для тушения одного наружного пожара -5 л/с, расчетный расход воды для тушения внутреннего пожара – 1 струя по 2,5 л/с.

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров:

qпож = 1 5 +2,5 = 7,5 л/с=81 м3/сут.

Расчетное число одновременных пожаров на расчетный срок принимается равным 1 шт., расчетный расход воды для тушения одного наружного пожара -5 л/с, расчетный расход воды для тушения внутреннего пожара -1 струя по 2,5 л/с.

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров:

qпож = 1 5 +2,5 = 7,5 л/с=81 м3/сут.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Суммарное водопотребление Черноярского сельского поселения

Таблица №20

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | п.Черный Яр | 599 | 630 | 86,26 | 189,00 | 23,96 | 56,70 | 81 | 81 | 539,10 | 567,00 | 730,32 | 893,70 |
| 2. | п. Орловка | 21 | 20 | 3,02 | 2,88 | 0,84 | 0,80 | 81 | 81 | 18,90 | 18,00 | 103,76 | 102,68 |
|  | Всего: | 620 | 650 | 89,28 | 191,88 | 24,80 | 57,5 | 162 | 162 | 558,00 | 585,00 | 834,08 | 996,38 |

2.6.2 Водоотведение

Основные решения по канализованию Черноярского сельского поселения:

- для очистки стоков в качестве основного решения предлагается использование локальных очистных установок для объектов соцкультбыта;

- канализационные стоки от малоэтажной застройки предлагается аккумулировать в герметичных выгребах с дальнейшим вывозом специализированной техникой на очистные сооружения.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб».

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения.

Предусмотреть теледиагностику канализационной сети, во избежание засорения трубопроводов строительным материалом при монтаже сети.

Для удобства ремонта (без вскрытия дорожного полотна) при возникновении аварийной ситуации, сети, проходящие под дорогой, проложить в футляре.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суммарный расход сточных вод Черноярского сельского поселения

Таблица №2

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | п.Черный Яр | 599 | 630 | 86,26 | 189,00 | 23,96 | 56,70 | 110,22 | 245,70 |
| 2. | п. Орловка | 21 | 20 | 3,02 | 2,88 | 0,84 | 0,80 | 3,86 | 3,68 |
|  | Всего: | 620 | 650 | 89,28 | 191,88 | 24,80 | 57,5 | 114,08 | 249,38 |

#### 2.6.3 Теплоснабжение

Проектом предлагается централизованное теплоснабжение от котельных в сочетании с децентрализованным, в зависимости от расположения потребителей и их теплопотребления. Частный сектор – на местном отоплении.

#### 2.6.4 Электроснабжение

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Черноярского сельского поселения проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для водонапорных башен и скважин;

- проектом предлагается в п. Черный Яр демонтировать участки электрических сетей проходящие по территории жилой застройки и проложить новые участки ЛЭП вдоль дорожного полотна.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, без стационарных электроплит;

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Электрические нагрузки по населенным пунктам Черноярского сельского поселения

Таблица №21

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | п. Черный Яр | 599 | 630 | 569050 | 1367100 | 138,369 | 257,670 |
| 2. | п. Орловка | 21 | 20 | 19950 | 19000 | 4,851 | 5,620 |
|  | Всего: | 620 | 650 | 589000 | 1386100 | 143,220 | 263,290 |

#### 2.6.5 Связь и информация

Развитие сетей, систем и средств связи на современном этапе характеризуется динамичным внедрением цифровых технологий во все виды связи и их конвергенцией.

Фиксированная телефонная связь

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Исходя из прогноза численности населения - количество абонентов указано в таблице №22.

Количество абонентов телефонной связи

Таблица №22

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | п. Черный Яр | 599 | 630 | 171 | 180 |
| 2. | п. Орловка | 21 | 20 | 6 | 3 |
|  | Всего: | 620 | 650 | 177 | 183 |

Увеличение количества абонентов предполагается за счет расширения номерной емкости существующих АТС и при замене на цифровые АТС.

Развитие телефонной сети городского поселения предусматривается по нескольким направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной емкости АТС, отвечающих требованиям используемых цифровых технологий. Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего оборудования функционирующих АТС на цифровое с возможностью предоставления пакета сервисных услуг.

Телефонизация населенных пунктов следует осуществлять с использованием технологии FTTB, что подразумевает подключение по оптической линии связи группы домов на узел мультисервисной сети. Подключение абонентов к сети связи общего пользования осуществляется по витой паре либо с использованием радиоканала (Wi-Fi, Wi-Max, CDMA).

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать в городском поселении благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории муниципального района зонами устойчивого доступа мобильной связи на всей территории населенных пунктов и вдоль автодорог.

Почтовая связь

Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министерства связи СССР №178 от 27.04.81) определяет количество жителей на одно сельское отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тыс. Расширение ОПС в сельской местности не планируется. Для обеспечения услугами почтовой связи в соответствии с нормами и планируемой численностью населения, необходимо предусмотреть строительство по одному ОПС в п. Черный Яр.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р, необходимо построить сеть передающих станций.. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт DVB-T2 на старые телевизионные приемники. Проектирование и строительство сети цифрового эфирного вещания ведет Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр.

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и FM радиовещание на территории городского поселения.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы

Для обеспечения населения всем спектром услуг связи необходимо построить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) ко всем существующим АТС и распределительную абонентскую сеть, с использованием технологий как на основе ВОЛС, так и технологий беспроводной связи. При новом строительстве должны применяться, как правило, кабели оптические (ОК) одномодовые типа РКП с числом омических волокон (ОВ) 4 и 8 для работы волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) на длине волн 1,3 и 1,55 мкм. При необходимости возможно также применение ОК с числом ОВ более 8.

#### 2.7 Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории Черноярского сельсовета представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны объектов Черноярского сельского поселения

Таблица 23

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | Черноярское сельское поселение |  |
| 1 | Полигон ТБО | 500 |
| 2 | Скотомогильник | 1000 |
| 3 | Кладбище | 50 |
| 4 | Пилорама | 100 |
| 5 | Склад и переработка древесины | 100 |
| 6 | Разработка песчано-гравийной смеси | 100 |
| 7 | Скотомогильник с биологическими камерами | 500 |
|  | п.Черный Яр |  |
| 1 | Лесопереработка | 100 |
| 2 | Пилорама | 100 |
| 3 | Котельная | 15 |
| 5 | Кладбище | 50 |
| 6 | Предприятия коммунального обслуживания | 50 |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На территории Черноярского сельсовета в 150 м к юго-западу от границы п. Черный Яр расположен скотомогильник с санитарно-защитной зоной 1000 м, который проектом генерального плана предлагается законсервировать. Согласно "САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03" п.2.10 размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменён Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителями .

Проектом генерального плана предлагается размещение нового скотомогильника, расположенного в 1000 м на запад от границы п. Черный Яр.

Рядом с новым скотомогильником рекомендуется размещение нового полигона ТБО.

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и озер установлена в размере 200 и 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- -движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На проектируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" устанавливаются следующие границы ЗСО:

- Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров

- Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

- Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории представлены также санитарно-защитными, охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории имеются линии электропередачи 10 и 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров, а от линий электропередачи 110 кВ устанавливаются в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается:

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом. Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

  - строительство локальных очистных сооружений.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение рекультивации территории ликвидируемых свалок ТБО;

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

  - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- проектирование полигона ТБО северо-запад от п.Черный Яр. Данные мероприятия необходимы для соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортного проживания людей.

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

- Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

Средняя норма образования и накопления отходов принята 400 кг на человека.

Предполагается организация вывоза отходов с территории специальным автотранспортом на полигон ТБО.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

- Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованные свалки-полигоны.

- Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя.

-  Санитарно - защитная зона полигонов ТБО – 500 м.

- Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

- При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

- Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

#### 2.8 Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

С точки зрения уровня риска возникновения и возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Черноярского сельсовет можно отнести к благоприятной территории. Возможные негативные явления не будут иметь огромных катастрофических последствий, однако их ликвидация может представлять трудно разрешимую задачу с нарушением нормального процесса жизнедеятельности. Это связано с отдаленностью населенных пунктов от основных спасательных подразделений. Населенные пункты не имеют категории по системе организации гражданской обороны, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Факторы риска возникновения ЧС

На территории Черноярского сельсовета существует опасность возникновения ЧС природного характера.

К возможным чрезвычайным ситуациям природного характера относятся:

Опасность возникновения природных пожаров. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. Пожароопасный период – со второй половины мая до середины сентября. Пик пожарной опасности приходится на июль. Систему естественных противопожарных барьеров пролагают болота, озера, сырые участки и лиственные насаждения.

Опасность возникновения природных катаклизмов. Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории сельсовета являются:

- сильные ветры до 40 м/сек

- засуха

- весенний паводок

-снежные заносы

- гололедные явления

Однако в связи с износом основных производственных фондов вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, электрических сетей и водоснабжения остается высокой.

Возможно также заражение почвы, воздуха и воды токсичными отходами от свалок и могильников.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, учреждений здравоохранения, образования и объектов хозяйственного назначения.

Опасность возникновения ситуаций техногенного характера

При авариях на автомобильном транспорте возможны: создание пробок на дорогах, заражение местности от выливания ГСМ, возникновение пожаров.

При пожарах на объектах экономики:  при сильном ветре в жаркую погоду огонь может перекинуться на жилую деревянную застройку населенных пунктов.

При авариях на объектах теплоэнергохозяйства и водоснабжения:

Основные причины аварий на ЛЭП: короткое замыкание, взрывы и пожары на подстанциях, повалка опор и обрыв проводов. В результате аварий на ЛЭП нарушится производственная деятельность объектов экономики, расположенных на территории района, прекратится подача тепла, воды и электроэнергии в жилой сектор.

Основные причины аварий на котельных: могут произойти взрывы котлов, с возникновением пожара, это может произойти в результате прекращения подачи электроэнергии, выхода из строя  водозаборных скважин и  нарушение водоснабжения, а также нарушений правил при эксплуатации отопительных котлов. Могут быть разморожены отопительные системы общественных зданий и жилых домов. Произойдет остановка работы всех объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей.

При авариях на сетях водо- и теплоснабжения, возможно возникновение неблагополучной эпидемиологической обстановки в летнее время и из-за недостатка тепла  и воды в зимнее время.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при проектировании зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации с оповещанием людей при пожаре, соблюдению противопожарных разрывов.

Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение) в резервуарах.

Молниезащита. Для всех зданий и сооружений, не связанных с производством и хранением взрывчатых веществ, а также для линий электропередач и контактных сетей, проектирование и изготовление молниезащиты должно выполняться согласно РД 34.21.122-87.

Здания, по степени защиты отнесенные к I и  II категориям, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные, надземные и подземные металлические коммуникации. Здания, отнесенные к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные и подземные металлические коммуникации.

Для создания зон защиты применяют одиночный стержневой молниеотвод, двойной стержневой молниеотвод, многократный стержневой молниеотвод, одиночный или двойной тросовый молниеотвод.

Аварии на сетях. Энергоснабжение - для основных источников водоснабжения предусматривается 2х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

Водопровод – создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку.

Канализация - для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений; предусмотрены аварийные выпуски на сетях.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

- осуществление капитального ремонта автодорог с последующим твердым покрытием;

- проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

- дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах сельсовета.

#### 3 Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | Первая очередь на 2022 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 180700 | 180700 | 180700 |
| 1.2 | п. Черный Яр |  | 173,74 | 173,74 | 173,74 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона | га | 78,79 | 94,79 | 94,79 |
|  |  | (%) | 45,3 | 54,5 | 54,5 |
|  | общественно-деловая зона | га | 2,86 | 3,16 | 3,16 |
|  |  | (%) | 1,6 | 1,81 | 1,81 |
|  | зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 7,96 | 10,36 | 10,36 |
|  |  | (%) | 4,6 | 6 | 6 |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | (%) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га | 0,15 | 0,33 | 0,33 |
|  |  | (%) | 0,09 | 0,19 | 0,19 |
|  | зона специального назначения | га | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  |  | (%) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | зона спортивного назначения | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  | (%) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | зона транспортных коридоров | га | 9,9 | 9,8 | 9,8 |
|  |  | (%) | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | зона природных территорий | га | 53,12 | 53,12 | 53,12 |
|  |  | (%) | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 1.3 | п. Орловка |  | 24,37 | 24,37 | 24,37 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона | га | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
|  |  | (%) | 44,56 | 44,56 | 44,56 |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
|  |  | (%) | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | зон природных территорий | га | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
|  |  | (%) | 46,29 | 46,29 | 46,29 |
|  | зона транспортных коридоров | га | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  |  | (%) | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
| 1.4 | в том числе территории вне границ населенных пунктов: |  |  |  |  |
|  | зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 4 | 4 | 4 |
|  |  | (%) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | зона транспортных коридоров | га | 152,9 | 152,9 | 152,9 |
|  |  | (%) | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | зона сельскохозяйственного назначения(лесопосадки) | га | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  |  | (%) | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | зона специального назначения | га | 3,58 | 4,3 | 4,3 |
|  |  | (%) |  |  |  |
|  | зона акваторий | га | 20525,7 | 20525,7 | 20525,7 |
|  |  | (%) | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
|  | зон природных территорий | га | 160182,54 | 160182,54 | 160182,54 |
|  |  | (%) | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 597 | 620 | 650 |
|  | В том числе в населенных пунктах: |  |  |  |  |
|  | п.Черный Яр |  | 576 | 599 | 630 |
|  | п. Орловка |  | 21 | 21 | 20 |
| 2.2 | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -11 | - | - |
| 2.3 | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | 6 | - | - |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | - дети 7-15 лет | чел/% от общего населения | 54/9,1% | 58/9,3% | 61/9,4% |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел/% от общего населения | 351/58,8% | 362/58,4% | 377/58% |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел/% от общего населения | 135/22,6% | 141/22,7% | 148/22,7% |
| 2.7 | Численность занятого в экономике населения, всего | чел. | 206 | 262 | 300 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в градообразующих отраслях | чел/% от занятого населения | 86/14,4% | 115/18,5% | 155/23,9% |
|  | - в обслуживающей сфере | чел/% от занятого населения | 44/7,4% | 93/15% | 130/20% |
|  | - прочие | чел/% от занятого населения | 76/12,7% | 54/8,8% | 15/2,3% |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 3.3 | Протяженность основных улиц и проездов п. Черный Яр |  |  |  |  |
|  | -всего | км | - | 15,02 | 15,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | главные улицы | км | - | 2,02 | 2,02 |
|  | основные улицы | км | - | 6,4 | 6,4 |
|  | второстепенные улицы | км | - | 4,6 | 4,6 |
|  | проезды | км | - | 2 | 2 |
| 3.4 | Протяженность основных улиц и проездов п. Орловка |  |  |  |  |
|  | -всего | км | - | 0,67 | 0,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | основные улицы | км | - | 0,67 | 0,67 |
|  | второстепенные улицы | км |  | 0,52 | 0,52 |
| 4. | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 4.2 | Полигоны ТБО | единиц | 2 | 1 | 1 |